# Scheda studente

## La caratteristica i-V dei LED nel laboratorio virtuale

## Introduzione alla misura con i LED

| ### Cosa faremo | In questa esperienza di laboratorio virtuale misureremo la caratteristica corrente - tensione (caratteristica i-V) di un LED e la metteremo in relazione con la luce emessa. |
| --- | --- |
| ### Predict | Vogliamo realizzare un circuito per determinare la caratteristica i-V di un LED. Quali apparati sperimentali (dispositivi, componenti, oggetti, tutto) occorrono? Disegna lo schema di principio più adatto. |

| La tua previsione | Il circuito proposto dal docente |
| --- | --- |

## Prima parte: accendere il LED

| ### Engage | Introduciamo il software che simula la misura voltamperometrica. |
| --- | --- |
| ### Observe | Accendiamo il LED e impariamo a fare qualche misura di corrente i e tensione V. |
| ### Explain | Hai notato che il LED non si accende subito? Secondo te, quale tra queste due opzioni è plausibile: - La corrente i nel LED deve superare una certa soglia: se è troppo bassa, il LED resta spento; - La d.d.p. V ai capi del LED deve superare una certa soglia: se è troppo bassa, il LED resta spento |
| ### Predict | Quali grandezze fisiche dobbiamo misurare per rendere quantitative le nostre osservazioni? |

## Seconda parte: misure di i, V, I

| ### Engage | Introduciamo il sensore di intensità luminosa I. |
| --- | --- |
| ### Observe | Accendiamo il LED e raccogliamo in modo sistematico le misure di i, V, I. |
| ### Engage | Apriamo la discussione: qualche buona idea sulla risposta alla domanda da cui siamo partiti? |

## Terza parte: caratteristica i-V, grafico I-i

| ### Engage | Dobbiamo rendere più quantitative le osservazioni. Che grafici ci possono aiutare? |
| --- | --- |
| ### Observe | Raccogliamo punto per punto i dati e osserviamo i grafici prodotti dal software. |
| ### Explain | Commenta la caratteristica i-V |
| ### Engage | Introduciamo la tensione di soglia Vs |
| ### Explain | Commenta il grafico I-i |
| ### Explain | Ora sai spiegare perché il LED non si accende immediatamente? |

## Quarta parte: un elettrone e una barriera

| ### Engage | Intervento didattico del docente: l’analogo idraulico del circuito e la barriera di potenziale. |
| --- | --- |
| ### Engage | Intervento didattico del docente: l’energia eVs |
| ### Predict | In che cosa si trasforma l’energia eVs dell’elettrone che ha passato la barriera? |

## Quinta parte: eVs al variare del colore del LED

| ### Engage | Il colore della luce emessa dal LED dipende dal cappuccio di resina? |
| --- | --- |
| ### Engage | Quale grandezza fisica identifica il colore della luce? |
| ### Observe | Misuriamo eVs per alcuni LED di colore diverso |
| ### Observe | Raccogliamo i dati in un grafico eVs – “colore” |

## Sesta parte: la costante di Planck

| ### Observe | Introduciamo un fit nel grafico |
| --- | --- |
| ### Observe | Misuriamo h |

## Settima parte: il significato della costante di Planck

| ### Engage | Intervento didattico del docente: l’equazione E=hν |
| --- | --- |