# Scheda studente

## La spettroscopia ottica nel laboratorio didattico

## La sicurezza in laboratorio

| ### Requisiti di sicurezza | Segui con attenzione le norme generali per la sicurezza in laboratorio indicate dal docente. |
| --- | --- |
| ### Engage | In questo esperimento avremo a che fare con varie sorgenti luminose: laser di classe II, lampade a gas, lampadine a incandescenza. Nessuna di queste sorgenti emette significativamente nell’ultravioletto, perché il vetro non lascia passare questa radiazione. Pensi possano essere pericolose? In che condizioni? |
| ### Predict | Nella specifica situazione che trovi in laboratorio, quale grandezza fisica determina se c’è effetto dannoso sulla retina? |
| ### Explain | Con l’aiuto del docente ricostruisci il simbolo, la definizione, le unità di misura e il significato fisico di questa grandezza. Riporta le tue note accanto al disegno. Ora sai spiegare qual è il problema principale dei laser? |

## Prima parte: il fotoresistore

| ### Engage | La grandezza fisica che hai appena introdotto può essere misurata con l’aiuto di un fotoresistore. Ne hai uno sul banco, montato su una basetta. |
| --- | --- |
| ### Observe | Sperimenta liberamente per comprendere la relazione qualitativa che intercorre tra la resistenza elettrica del fotoresistore e la grandezza fisica che stai studiando. |
| ### Explain | Ora accendi il laser. I dati tecnici indicano una potenza luminosa di circa 500 mW. Stima la grandezza che abbiamo definito con l’aiuto dell’apparato che trovi sul banco. |

## Seconda parte: introduzione alla misura della lunghezza d’onda λ di un laser LED

| ### Cosa misuriamo | Misurerai la lunghezza d’onda λ di un laser. Hai a disposizione un laser LED, un reticolo di diffrazione e uno schermo montati su un banco ottico; sul banco troverai una riga. |
| --- | --- |
| ### Engage | Con l’aiuto del docente ricostruisci come è fatto un reticolo di diffrazione. |
| ### Observe | Sul banco ottico è montato un laser LED, un reticolo di diffrazione e uno schermo. Accendi il laser e fai le tue osservazioni qualitative. |
| ### Elaborate | Disegna l’apparato che hai appena usato introducendo i simboli delle grandezze fisiche che ritieni rilevanti nell’esperimento. |

## Terza parte: la misura di λ

| ### Engage | Il reticolo di diffrazione permette di misurare λ . Con l’aiuto del docente ricostruisci la legge del reticolo e riportala accanto al disegno. Niente dimostrazioni, siamo in laboratorio. |
| --- | --- |
| ### Observe | Raccogli i tuoi dati e calcola λ . |
| ### Elaborate | Ora sai calcolare la frequenza ν del laser? |
| ### Elaborate | Con l’aiuto del docente, valuta l’errore percentuale su λ e su ν . |
| ### Explain | Commenta i valori che hai trovato. Corrispondono alle tue aspettative? |

## Quarta parte: la lampada a gas

| ### Engage | Ora userai una lampada a gas al posto del laser. Con l’aiuto del docente, ricostruisci di cosa si tratta. |
| --- | --- |
| ### Observe | Accendi la lampada e prova a osservare lo spettro sullo schermo. Funziona? |
| ### Explain | Come giudichi questo tentativo? Cosa puoi fare per migliorare la situazione? |
| ### Observe | Hai rimesso a posto l’apparato. Come descrivi lo spettrogramma che appare sullo schermo? |
| ### Observe | Raccogli i tuoi dati e calcola 𝝀 . |

## Quinta parte: la lampada a incandescenza

| ### Engage | Ora userai una lampada a incandescenza. Con l’aiuto del docente, ricostruisci di cosa si tratta e che relazione c’è tra questa lampada e un “corpo nero”. |
| --- | --- |
| ### Observe | Hai un alimentatore di tensione per regolare l’intensità della lampada. Se la fem supera il valore f=4 Volt, la brucerai! |
| ### Observe | Per iniziare, alimenta la lampada con f=3 Volt. Sistema al meglio l’apparato e osserva lo spettrogramma. |
| ### Explain | Come giudichi descrivi lo spettrogramma? Sai spiegare perché ha questo aspetto? |
| ### Observe | Ora porta l’alimentazione al valore massimo f=4 Volt. Osserva lo spettro mentre l’alimentazione diminuisce gradatamente. Cosa osservi? |