Spettroscopia ottica con lampada a incandescenza

2/12 
Ricordi l'attività di introduzione alla spettroscopia? Spendi 5 minuti per riprendere confidenza con l'apparato.

3/12 
La relazione fra la posizione della banda luminosa e la lunghezza d'onda come diffratta dal reticolo è x =Ddλ. La ricordavi?

Prova ora a invertirla per ottenere la lunghezza d'onda dalla posizione. Puoi seguire il formalismo matematico ma il consiglio è di indagare sperimentalmente sulla proporzionalità cambiando il colore del laser.

4/12

La relazione inversa è λ=dDx. E' quella che avevi trovato?

5/12

Invece del laser, useremo ora una lampada a incandescenza come nell'apparato mostrato in figura.

Fai una previsione: ti aspetti di vedere sullo schermo immagini simili?

6/12

Accendi la lampada a incandescenza per procedere al prossimo passo. Al posto del selettore per il colore troverai un potenziometro per aumentare la tensione applicata calibrato sulla temperatura che questa fa raggiungere al filamento.

Noti differenze rispetto al laser?

7/12

Inserisci il reticolo di diffrazione per procedere al prossimo passo..

Noti differenze rispetto al laser?

8/12

Il reticolo di diffrazione, deviando le diverse lunghezza d'onda ad angoli diversi, scompone la luce bianca di una lampada come un prisma.

Ti aspettavi questo efetto?

9/12

Per determinare l'intensità della radiazione dispersa sullo schermo useremo un fotoresistore.

La conduttanza S del fotoresistore è proporzionale all'intensità della luce che riceve 
𝑆=1R                S=Ω-1

Passando al prossimo passo apparirà una nuova schermata per simulare il foto resistore

10/12

Per misurare l'intensità che compete a ciascuna componente cromatica puoi collocare il fotoresistore nella posizione x spostando il cursore orizzontale e leggere la sua resistenza R.

S=sλ-1

Se salvi il dato, il computer calcola il valore di I e lo riporta nel grafico in funzione di λ.

11/12

A questo grafico si dà il nome di spettro della radiazione emessa dalla sorgente.

Attenzione, però: la costante di proporzionalità s tra S e I dipende dalla lunghezza d'onda. Non ne abbiamo tenuto conto; diremo che il nostro sensore non è calibrato.  Come risultato, la forma degli spettri che otteniamo è deformata.

12/12

Per questa temperatura della lampada lo spettro misurato da un sensore non calibrato è quello in rosso. Hai trovato una forma del genere?

Con un sensore ben calibrato lo spettro apparirebbe come mostrato dalla linea verde. Questa curva si chiama plankiana: la sua formula è

Bλ, T=2hc2λ5 *1ehcλ kB T– 1

Descrive la radiazione emessa ad una data temperatura T(k) da un corpo nero ideale. Contiene due delle costanti fondamentali della fisica, quella di Plank h e quella di Boltzmann KB. Nel 1900 Max Plank pubblica questa  teoria, è considerato l'atto di nascita della fisica moderna.